Název akce:			Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava

Místo:				k.ú. Výrava, p.č. 140

Okres:				Hradec Králové

Kraj:				Královéhradecký

Stupeň:			DSP - pro stavební povolení

Investor:			Obec Výrava, čp. 116, 503 03

Vypracoval:			Martin Macák, Smetanova 687, Jaroměř, IČ: 72805277

Datum:			listopad 2020

Obsah dokumentace

A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

B.	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

C.         SITUACE STAVBY

C.1       SITUACE KOORDINAČNÍ						M 1 : 1000

D.	DOKLADOVÁ ČÁST

E.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

F.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.2	SITUACE SEPTIKU A KANALIZACE               				M 1 : 250

F.3	PODÉLNÝ PROFIL SEPTIKU A KANALIZACE				M 1 : 250; 1 : 100

F.4	ULOŽENÍ POTRUBÍ - TYPOVÝ VÝKRES				M 1 : 20

F.5	VÝKRES BIOLOGICKÉHO SEPTIKU A FILTRU				M 1 : 25

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby: 		       	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava

Místo stavby, úřad: 		Výrava

Vodoprávní úřad:		Hradec Králové

Kraj: 				Královéhradecký

Investor: 			Obec Výrava, čp. 116, 503 03

Projektový stupeň: 		dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval:			Martin Macák

Zodpovědný projektant: 		Ing. Světlana Vitvarová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního			hospodářství a krajinného inženýrství, aut. os. č. 0602054

Datum zpracování:		listopad 2020

Charakter stavby:		novostavba - trvalá stavba

Dodavatel stavby:		dle výběru investora

Biologický septik a biologický filtr - vodní dílo ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. - zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu dle § 2 vyhl. MMR č. 499/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení. Pro další účely se případně předpokládá zpracování dalších stupňů dokumentace - pro provedení stavby, skutečné provedení stavby apod.

Předkládaný projekt řeší likvidaci odpadních vod z domu čp. 104 na p.č. 54 v zastavěné části obce Výrava. Je navržen typový biologický septik BS 4 EO a typový biologický filtr BDF 4 EO na p.č. 140. V septiku a filtru budou likvidovány splaškové odpadní vody z typových zařizovacích předmětů. Předpokládané znečištění odpadních vod budou max. 4 ekvivalentní osoby (trvale 2 osoby v kanceláři, jeden obecní zaměstnanec a jedna osoba v knihovně, nahodile návštěvy úřadu a knihovny). Vyčištěná voda bude ze septiku a filtru odváděna stávající kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace na p.č. 1863/1. Výstavbou septiku a filtru dojde k čištění veškerých odpadních splaškových vod z domu.

B. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Území vymezené pro stavbu leží v zastavěném území obce. Pozemek, na kterém se předpokládá výstavba, je v současné době využíván jako zahrada (dle KN).

Stavbou dotčené pozemky a majetkoprávní vztahy

Parcelní číslo a druh pozemku stavby, vlastnictví: 	vše v k.ú. Výrava

140	- zahrada, Obec Výrava, čp. 116, 503 03

Parcelní číslo a druh sousedních pozemků, vlastnictví: 	vše v k.ú. Výrava

138	- zahrada, Pavel a Jana Vejmanovi, čp. 9, Výrava, 503 03

C. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Na stavebním pozemku bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření terénu. Zároveň byl proveden průzkum staveniště.

Přítok splaškových vod je venkovní kanalizací z domu, odtok vyčištěné vody do veřejné kanalizace na p.č. 1863/1.

D. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky správců sítí a dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

E. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba splňuje příslušná ustanovení vyhl. MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a ČSN EN 12566-3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3 Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.

F. Splnění podmínek územního plánování - navržená stavba je doplňková k domu čp. 104 na p.č. 54.

G Věcné a časové vazby související a podmiňující stavby a jiná opatření

Související a podmiňující stavby se nepředpokládají.

H. Předpokládaná lhůta a postup výstavby

Předpokládaná realizace stavby je nejdříve III. Q 2021.

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci ohlášení stavby.

I. Statistické údaje

Kapacita:	biologický septik + biologický filtr + 3 + 3 m gravitační kanalizace PVC DN 150

Celková plocha řešeného území včetně kanalizace: do 10 m2.

Orientační hodnota na pořízení septiku s filtrem vč. kanalizace bude činit cca 60 tis. Kč vč. DPH.

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

A. Zhodnocení staveniště

A.1 Rozsah a uspořádání staveniště

Navrhovaná stavba septiku s filtrem a kanalizace je navržena na rovinatém terénu na pozemku investora. Stavební pozemek je přístupný ze zpevněné veřejné komunikace. Pro ukládání vytěžené zeminy bude použit pozemek investora. Přebytečná zemina bude rozprostřena na pozemku investora, příp. odvezena na určenou skládku.

A.2 Zjištěný stav stavebních konstrukcí

Vzhledem k tomu, že vybudování septiku s filtrem a kanalizace je zásahem do terénu, budou dotčena ochranná pásma prakticky všech podzemních a nadzemních vedení. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma dle ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení podzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.

A.3 Stavebně historický průzkum - stavbou nebudou dotčeny kulturní památky.

B. Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o podzemní objekt. Nad terén budou vyčnívat pouze revizní poklopy septiku a filtru.

C. Technické řešení stavby

Pro osazení samonosných plastových nádrží septiku a filtru bude připravena jáma, která bude pažena. Na dně se provede pískový podsyp cca 10 cm a za postupného napouštění vodou se provede obsyp pískem, příp. zeminou o menší zrnitosti. Nad terénem budou pouze plastové pochůzné poklopy septiku a filtru. Pro uložení kanalizačního potrubí bude vyhloubena rýha do hloubky dle výkresové části.

Po dokončení pokládky a obsypu potrubí a septiku s filtrem bude část vytěžené zeminy použita zpětně na okolní obsypy, zbylá část bude rozprostřena na pozemku investora, resp. odvezena na určenou skládku.

D, E. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

K odstavení fekálního vozu k odčerpání přebytečného kalu ze septiku bude sloužit zpevněná plocha na pozemku investora.

F. Vliv stavby na životní prostředí

Navrhovaná stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z domu čp. 107, svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vyčištěná odpadní voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb. Přečištěná voda bude svedena stávající kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace na p.č. 1863/1.

G. Bezbariérové užívání ploch a komunikací

Jedná se o podzemní stavbu, proto není nutno řešit bezbariérový přístup.

H. Provedené průzkumy a měření

V místě navrhované stavby a v trase kanalizace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření terénu. Dále bylo provedeno ověření výskytu podzemních vedení v dané lokalitě.

I. Podklady pro vytyčení stavby

Osazení septiku a filtru a kanalizačního potrubí bude provedeno podle výkresové části projektové dokumentace.

J. Členění stavby - stavbu tvoří jeden stavební objekt.

K. Vliv stavby na okolí

Přebytečná zemina bude rozprostřena na pozemku investora, příp. odvezena na určenou skládku.

L. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Při provádění stavebních prací bude stavebník dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o typové konstrukce, průkaz statickým výpočtem nebyl prováděn.

3. Požární bezpečnost

Navrhovaná stavba je podzemní stavbou a nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení ani opatření.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Navrhovaná stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z domu a svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vyčištěná odpadní voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb.

Navrhovaná stavba nebude zdrojem znečišťování ovzduší.

5. Bezpečnost při užívání

Navrhovaná stavba a instalované technologické zařízení jsou navrženy v souladu s ustanoveními zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb, nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., stavebního zákona a platných technických norem. Příslušné doklady o použitých materiálech doloží stavebník ke kolaudaci.

Obsluha navrhované stavby bude pouze občasná. Běžná kontrola by měla být prováděna 1x měsíčně. K dozoru nad septikem a filtrem je potřebná pouze občasná kontrola funkce, průchodnost vody komorami a vyčištění hladiny od plovoucích nečistot. Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu bude kal vyčerpáván dle potřeby (cca 2x ročně), např. cisternovým vozem s likvidací na městské ČOV.

6. Ochrana proti hluku

Zdroj hluku není.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Navrhovaná stavba ani technologické zařízení nevyžadují instalaci zdroje tepla.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Prostory nejsou přístupné veřejnosti, není nutno řešit bezbariérový přístup.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Navrhovanou stavbu není nutno chránit před žádným škodlivým vlivem z vnějšího prostředí. Nenachází se v záplavovém území, v území s možností sesuvu půdy, v poddolovaném území, v seismicky aktivním území, nevyžaduje ochranu proti vnějším zdrojům hluku, nevyžaduje ochranu proti radonu.

10. Ochrana obyvatelstva

Navržená stavba bude zabezpečena dle platných předpisů proti pohybu nepovolaných osob, dokončená stavba a provoz ochranu obyvatelstva nevyžaduje.

11. Inženýrské stavby

Stavba neprodukuje splaškové vody. Dešťové vody se vsakují v místě. Zásobování vodou stavba nevyžaduje. Po dokončení stavebních prací budou veškeré plochy dotčené výstavbou uvedeny do původního stavu, příp. se upraví okolí domu dle přání investora.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Navrhovaná stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z domu. Biologický septik s filtrem je navržen pro 4 ekvivalentní obyvatele. Jedná se o biologický septik s biologickým filtrem s kontinuálním procesem čištění. Odpady vznikající při stavbě a montáži budou tříděny a smluvně likvidovány.

E. 	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. Informace o rozsahu a uspořádání staveniště

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutné zřizovat zařízení staveniště. Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Pro ukládání stavebního materiálu a odpadů během výstavby budou využívány dotčené stavební pozemky. Pro napojení elektrické energie a vody pro potřeby stavby budou využity stávající rozvody. Zásobování stavebním materiálem a technologií zabudovávanými do stavby bude ze zpevněné plochy na stavebním pozemku.

B. Významné sítě technické infrastruktury

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny veškeré podzemní sítě. Napojení na potřebnou technickou infrastrukturu je o dostatečné kapacitě.

C. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště nepotřebuje napojení na zdroje vody, elektřiny. Stavební a montážní firmy budou využívat stávající rozvody. Odvodnění staveniště může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště. Vyšší hladina spodní vody se nepředpokládá.

D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. Úpravy staveniště ani stavby z hlediska umožnění vstupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou prováděny.

E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny.

F. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutné zřizovat zařízení staveniště.

G. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

V průběhu výstavby nejsou předpokládány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

H. Podmínky provádění stavby z hlediska BOZP

V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby.  Celková doba trvání prací a činností nebude delší než 30 pracovních dnů. Nebude pracovat současně více než 20 fyzických osob. Celkový plánovaný objem prací nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Předpokládaná doba stavebních či zemních prací a montáže technologického zařízení bude 3 pracovní dny se dvěma pracovníky a příslušnou mechanizací. Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

I. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Vlastní realizace výstavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí.

J. Orientační lhůty výstavby a přehled dílčích termínů

- výkopy + pískové (příp. betonové) lože 			dva dny

- osazení septiku, filtru a potrubí kanalizace			dva dny

- zpětné zásypy, úpravy povrchů 				dva dny

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Rozhodující dílčí termíny provádění stavby:

- příprava jámy pro septik, filtr, rýhy pro kanalizaci, vytyčení podzemních vedení,

- zásyp a zához stávající jímky, likvidace její konstrukce,

- uložení septiku a filtru, kanalizačního potrubí,

- provedení obsypů a zásypů, úprava povrchů do původního či nově navrženého stavu.

F.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

Je navržen typový biologický septik velikosti 4 EO a typový biologický filtr o shodné velikosti 4 EO na jihovýchodní straně pozemku investora. Jedná se o biologický septik s biologickým filtrem v samonosných nádržích s kontinuálním procesem čištění. V septiku a filtru budou likvidovány splaškové odpadní vody z domu čp. 107. Přečištěná voda ze septiku a filtru bude odváděna stávající kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace na p.č. 1863/1.

Usazený kal ze septiku je nutno pravidelně vyvážet fekálním vozem s likvidací např. na městské ČOV. Asi 15 cm kalu se ponechá jako očkovací základ.

Obsluha navrhované stavby bude pouze občasná. Běžná kontrola by měla být prováděna 1x měsíčně. K dozoru nad septikem a filtrem je potřebná pouze občasná kontrola průchodnosti vody komorami a vyčištění hladiny od plovoucích nečistot v komoře.

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození!

Pro osazení samonosné plastové nádrže septiku a filtru bude vyhloubena jáma o půdorysném průměru 2,2 m, resp. 1 m a hloubce 2 m, která bude pažena. Na dně se provede pískový podsyp cca 10 cm a za postupného napouštění vodou se provede obsyp pískem, příp. zeminou o menší zrnitosti. Nad terénem bude pouze plastový pochůzný poklop septiku a filtru. Odvětrání septiku a filtru provede investor vnitřním potrubím kanalizace min o DN 100 až nad střechu domu čp. 107 na p.č. 54.

Pro uložení kanalizačního potrubí budou vyhloubeny rýhy do hloubky dle výkresové části projektu. Nátok splaškové odpadní vody do septiku bude zhotoven gravitační kanalizací PVC DN 150 dl. 3 m, provede se propojení septiku s filtrem a odtokové potrubí z filtru bude zhotoveno gravitační kanalizací PVC DN 150 do stávající kanalizační přípojky a dále do veřejné kanalizace. Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože tl. min. 100 mm z písku nebo štěrkopísku bez ostrohranných částic se zrny do 22 mm. Obsyp potrubí do výšky 150 mm nad potrubí bude proveden ze stejného materiálu, v případě potřeby bude potrubí v místech s malým krytím obetonováno. Obsyp bude sypán z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození nebo změně polohy uložení potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno po vrstvách tl. 10 - 15 cm hutněných po obou stranách trubky lehkými strojními dusadly, ručně nebo nožním dusáním. Nad vrcholem trubky obsyp nehutnit. Při montáži potrubí nutno dodržet technologické podmínky pokládky potrubí. Pro stupeň zhutnění obsypu platí pro nesoudržné zeminy Dpr = 95 %, pro soudržné zeminy Dpr = 92 %. Při provádění jednotlivých vrstev obsypu nutno současně vytahovat pažící prvky nad úroveň vrstvy obsypu. Při výskytu spodní vody bude na dno rýhy položena drenáž, která bude po dokončení pokládky potrubí zrušena. Výkop bude proveden s rozšířením k terénu, v příp. nestabilních stěn bude prováděno pažení! Pažení se uvažuje od hloubky výkopu 1,5 m. Rýha bude pažena pažením příložným s mezerami 50 %. V případě výskytu nestabilních zemin bude provedena rýha se šikmými stěnami nebo použito pažení celoplošné. V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy. Po dokončení pokládky a obsypu potrubí bude část vytěžené zeminy použita zpětně na obsypy, zbylá část bude rozprostřena.

Specifikace jednotlivých zařízení:

Na biologický septik a filtr jsou napojeny domovní splaškové odpadní vody. Biologický septik s filtrem je kapacitně navržen v přepočtu pro 4 ekvivalentní obyvatele

dodavatel						dle výběru investora

typ							velikostně 4 EO

průměrný počet ekvivalentních obyvatel			4 EO

specifická produkce odpadních vod			100 - 150 l/os/den

přítok max. denní					600 l/den

Vzorky vyčištěné odpadní vody budou odebírány z komory v biologickém filtru. Výsledky rozborů vyčištěné odpadní vody a měření roční spotřeby vody bude předkládáno vodohospodářskému orgánu.

Potřeba materiálů a surovin:

1 ks biologický septik a biologický filtr + 6 m gravitační kanalizace PVC DN 150

Výchozí podklady:

mapa evidence nemovitostí, údaje objednatele

ČSN a ostatní související předpisy, vyjádření správců a vlastníků podzemních vedení

B. Požadavky na vybavení

Stavba septiku s filtrem a kanalizace neklade žádné požadavky na zvláštní vybavení.

C. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stavba bude dopravně napojena na veřejnou komunikaci, z níž je zřízen na pozemek stavebníka sjezd.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Vybudování septiku s filtrem a venkovní kanalizace s uvedením dotčených ploch do původního stavu nemění stávající množství odtokové vody. Vyčištěná odpadní voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb. Podzemní vody nebudou výstavbou dotčeny.

E. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Navržená stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z domu, typ septiku a filtru byl navržen z předpokládaného průměrného počtu ekvivalentních obyvatel.

Navrhovaná stavba je podzemní stavbou a nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení ani opatření.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu a inženýrské sítě s použitím lehčích mechanizmů, aby bylo zamezeno vzniku otřesů a případnému poškození přilehlých staveb nebo inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací musí být všechny inženýrské sítě vytyčeny a práce musí být prováděny dle požadavků správců sítí.

G. Požadavky na provoz zařízení, údaje o mat., energiích, dopravě, skladování a pod.

Zařízení staveniště bude omezeno na plochy dotčených parcel, skladovací plochy pro stavební materiál určí stavebník. Přebytečná zemina bude rozprostřena na pozemku investora, příp. odvezena na určenou skládku.

H. Řešení komunikací a ploch z hlediska  přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Úpravy staveniště ani stavby z hlediska umožnění vstupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou prováděny, protože se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat.

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Navrhovaná stavba bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z domu, čímž se vytvoří podmínky pro kvalitní a hygienicky nezávadnou likvidaci splaškových odpadních vod a svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vyčištěná odpadní voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb. Navrhovaná stavba nebude zdrojem znečišťování ovzduší. Krátkodobý negativní dopad je nutno očekávat pouze při vlastní realizaci stavby.

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby.

Hydrotechnické výpočty

Návrh biologického septiku s filtrem

počet ekvivalentních obyvatel (n)			průměrně 4 EO

specifická produkce odpadních vod (q)			100 - 150 l/os/den

přítok denní						400 - 600 l/den

oxygenační kapacita					0,45 kg O2/den

typový biologický septik s filtrem - 4 EO			vyhovuje

Max. vstupní znečištění odpadních vod

BSK5		400 mg/l	400 mg/l x 600 l/den = do 0,24 kg/den

CHSKCr		800 mg/l	800 mg/l x 600 l/den = do 0,48 kg/den

NL		400 mg/l	400 mg/l x 600 l/den = do 0,24 kg/den

Účinnost čištění odpadních vod

BSK5		dosahovaná účinnost 98 %		400 mg/l x 2 % = 8 mg/l

CHSKCr		dosahovaná účinnost 94 %		800 mg/l x 6 % = 48 mg/l

NL		dosahovaná účinnost 95 %		400 mg/l x 5 % = 20 mg/l

dosahované hodnoty		„m“	(dle NV č. 57/2016)

BSK5		15 mg/l		40 mg/l

CHSKCr		80 mg/l            150 mg/l

NL		10 mg/l		30 mg/l

N-NH4+		10 mg/l		20 mg/l

Bilanční hodnoty množství odpadních vod a zbytkové znečištění

Množství odpadních vod

Q24 		uvažováno prům. 400 l/den			max. 600 l/den

Qr max 		600 l/den x 250 = 150 000 l/rok			150 m3/rok

Qh max 		600 l/den x 1,5 x 8,1/24 = 303,75 l/h	             0,084 l/s

Zbytkové znečištění

BSK5		20 mg/l		0,009 kg/den		3,3 kg/rok

CHSKCr		80 mg/l		0,06 kg/den		21,9 kg/rok

NL		20 mg/l		0,006 kg/den		2,2 kg/rok

Vzorky vyčištěné vody budou odebírány z komory na odtoku z biologického filtru, výsledky rozborů vyčištěné vody budou předkládány vodohospodářskému orgánu.

v Jaroměři, listopad 2020, vypracoval Martin Macák